IRRIGATION AND DRAINAGE

ASSINMENT 1

NAME: JEROME DELA LAVIE         INDEX NUMBER: 9814113

| SN | Time (t, min) | Infiltration rate (i, mm/min) | t-0.5 (min-0.5) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3.80 | 1 |
| 2 | 2 | 2.39 | 0.71 |
| 3 | 3 | 1.68 | 0.58 |
| 4 | 4 | 1.63 | 0.50 |
| 5 | 9 | 1.38 | 0.33 |
| 6 | 14 | 1.18 | 0.27 |
| 7 | 19 | 1.10 | 0.23 |
| 8 | 29 | 0.98 | 0.19 |
| 9 | 39 | 0.88 | 0.16 |
| 10 | 49 | 0.84 | 0.14 |
| 11 | 60 | 0.80 | 0.13 |
| 12 | 80 | 0.68 | 0.11 |
| 13 | 100 | 0.67 | 0.10 |
| 14 | 120 | 0.63 | 0.09 |

1.

i. A GRAPH OF INFILTRATION RATE AGAINST TIME

ii.

Question 2.

Kostiakov equation, i=ktn; from graph i, y=2.9413x-0.33,  R2=0.4229

k=2.9413,  n=-0.33

∴i=2.9413t-0.33

Philips equation, i=St-0.5+Ksat; from graph ii, y=3.073x+0.3349,  R2=0.9545

∴i=3.073t-0.5+0.3349

Question 3

given t=180 mins

i=2.9413t-0.33

i=2.9413180-0.33
i=0.53mm/min

Question 4

D = kn+1tn+1 , k=2.9413,  n=-0.33

D = 2.9413-0.33+1t-0.33+1

D = 4.39t0.67

Question 5

Sorptivity, S=3.073 md-12
Saturated hydraulic conductivity, Ksat=0.3349 md-1

Question 6

t=D4.3910.67

given D=75mm

t=754.3910.67
t=69.135min
t=1.15h